CHECKLIST VERIFIKASI DAN VALIDASI INTERNAL SURVEI PCI BERBASIS AI

I. INFORMASI UMUM

| Uraian | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama/Judul Kegiatan |  |
| Nomor Kontrak |  |
| Waktu Pelaksanaan |  |
| Nama Penyedia Jasa |  |
| Lokasi Ruas Jalan |  |
| Nomor Ruas |  |
| Panjang Ruas (km) |  |
| Tanggal Verifikasi & Validasi |  |
| Nama Petugas Verifikasi |  |
| Nomor Dokumen | VV-PCI-AI///___ |

II. VERIFIKASI PERANGKAT DAN LINGKUNGAN

A. Verifikasi Perangkat Pengambilan Data

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smartphone memenuhi spesifikasi minimal (RAM 8GB, storage 150GB, kamera 12MP) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Kondisi smartphone dalam keadaan baik (baterai, kamera, storage) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Penyangga smartphone (mount holder) terpasang dengan benar | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Pendingin smartphone (cooling fan) berfungsi dengan baik | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Kaca kendaraan dalam keadaan bersih dan bebas jamur | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 6 | Dashboard kendaraan berwarna gelap atau ditutupi kain gelap | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 7 | Tersedia sumber daya tambahan (power bank/car charger) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 8 | Tersedia paket data/WiFi dengan kuota yang mencukupi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

B. Verifikasi Aplikasi Smartphone

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikasi smartphone terinstall dengan benar | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Versi aplikasi merupakan versi terbaru | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Aplikasi dapat berjalan tanpa error | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Fitur akuisisi video berfungsi dengan baik | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Fitur kalibrasi mandiri berfungsi dengan baik | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 6 | Boundary box untuk penyesuaian sudut kamera berfungsi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 7 | Fitur unggah video ke cloud server berfungsi dengan baik | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

C. Verifikasi Kondisi Lingkungan

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kondisi cuaca cerah, tidak hujan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Permukaan jalan dalam keadaan kering | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Arah pergerakan kendaraan tidak menghadap sinar matahari | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Kondisi lalu lintas memungkinkan untuk menjalankan kendaraan dengan stabil | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Tidak ada kendala akses ke lokasi pengambilan data | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

III. VALIDASI PROSEDUR PENGAMBILAN DATA

A. Persiapan Pengambilan Data

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personil telah mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Pre-test aplikasi telah dilakukan sebelum survei | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Input informasi ruas jalan dilakukan dengan benar | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Kalibrasi dimensi groundtruth telah dilakukan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Penyesuaian boundary box untuk sudut kamera telah dilakukan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 6 | Komposisi pengambilan gambar (70% objek jalan) telah diatur | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

B. Proses Pengambilan Data

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smartphone mulai merekam saat berada di awal lajur | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Kecepatan kendaraan terjaga stabil (maksimum 60 km/jam) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Kendaraan tetap pada lajur yang sama selama perekaman | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Perekaman tidak ada gangguan (jeda/pause) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Smartphone berhenti merekam saat berada di akhir lajur | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 6 | Durasi rekaman tidak melebihi 60 menit per sesi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

C. Pengunggahan dan Penyimpanan Data

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video berhasil diunggah ke cloud server | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Proses unggah dilakukan segera setelah perekaman | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Video tersimpan dengan informasi metadata yang lengkap | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Backup data tersedia sebagai antisipasi kegagalan unggah | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Kapasitas penyimpanan masih mencukupi untuk sesi berikutnya | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

IV. VALIDASI KUALITAS DATA VIDEO

A. Kualitas Visual

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resolusi video minimal 4K (3840 x 2160 piksel) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Frame rate minimal 60fps | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Gambar jelas dan tidak blur | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Tidak ada debu/kotoran/jamur pada lensa kamera | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Tidak ada pantulan dasbor pada kaca depan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 6 | Tidak ada bayangan yang mengganggu pandangan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 7 | Area of Interest (AOI) berbentuk trapesium terlihat jelas | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

B. Stabilitas Video

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video tidak bergoyang/stabil | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Tidak ada guncangan keras yang mengganggu kualitas video | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Permukaan jalan terlihat jelas dan stabil | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Fitur stabilisasi gambar pada kamera berfungsi dengan baik | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Tidak ada frame yang hilang (drop frame) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

C. Kelengkapan Cakupan

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video mencakup seluruh panjang ruas yang disurvei | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Seluruh lebar lajur terlihat dalam video | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Bahu jalan terlihat dalam video | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Tidak ada segmen yang terlewatkan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Metadata GPS terekam dengan benar dan lengkap | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

V. VALIDASI PENGOLAHAN DATA AI

A. Proses Pengolahan

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video berhasil diproses oleh model AI | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Waktu pemrosesan sesuai standar (≤24 jam) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Tidak ada error selama pemrosesan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Log pemrosesan lengkap dan jelas | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Pengolahan dilakukan tanpa intervensi manual | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

B. Validasi Deteksi Kerusakan

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model AI mendeteksi semua jenis kerusakan yang terlihat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Tidak ada kerusakan yang terlewatkan (false negative) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Tidak ada deteksi yang salah (false positive) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Klasifikasi jenis kerusakan akurat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Batas-batas area kerusakan terdeteksi dengan akurat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 6 | Tingkat keparahan kerusakan terklasifikasi dengan tepat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

C. Validasi Pengukuran Dimensi

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luas kerusakan (m²) terukur dengan akurat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Panjang kerusakan (m) terukur dengan akurat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Kedalaman kerusakan (mm) terukur dengan akurat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Dimensi kerusakan terukur sesuai dengan groundtruth | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Nilai PCI per 50 meter dihitung dengan benar | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

VI. VALIDASI HASIL DAN METRIK MODEL AI

A. Validasi Sampling Internal

| No. | Parameter | Nilai | Standar Minimal | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precision |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 2 | Recall |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 3 | F1 Score |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 4 | Average Precision (AP) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 5 | Mean Average Precision (mAP) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |

B. Validasi Per Jenis Kerusakan

| No. | Jenis Kerusakan | F1 Score | Standar | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkerasan Lentur |  |  |  |  |
| 1 | Retak Buaya (Crocodile Cracking) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 2 | Retak Tepi (Edge Cracking) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 3 | Retak Melintang (Transverse Cracking) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 4 | Retak lainnya (Other Cracking) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 5 | Lubang (Pothole) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 6 | Tambalan (Patching) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 7 | Alur (Rutting) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 8 | Keriting (Corrugations) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 9 | Sungkur/Amblas (Shoving/Depression) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 10 | Pelapukan/Pelepasan Butir (Weathering/Ravelling) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 11 | Kegemukan/Licin (Bleeding/Slippery Surface) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 12 | Penurunan Bahu (Drop off) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| Perkerasan Kaku |  |  |  |  |
| 13 | Retak Sudut (Corner Break) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 14 | Pemisahan Panel (Divided Slab) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| 15 | Penanggaan (Faulting) |  | ≥ 0,9 | ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi |
| ... | [dan seterusnya untuk jenis kerusakan lainnya] |  |  |  |

C. Validasi Hasil PCI

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nilai PCI dihitung setiap 50 meter | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Nilai PCI sesuai dengan jenis dan tingkat kerusakan yang terdeteksi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Nilai PCI konsisten dengan kondisi visual jalan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Rentang nilai PCI sesuai dengan standar (0-100) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Kategori kondisi jalan (baik/sedang/rusak ringan/rusak berat) sesuai | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

VII. VERIFIKASI OUTPUT DATA

A. Format Data

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Format data output sesuai standar Ditjen Bina Marga | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Struktur data lengkap dan terorganisir | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Semua field terisi dengan benar | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Koordinat lokasi (longitude/latitude) tercatat dengan benar | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Metadata lengkap (tanggal pengambilan, ruas, operator, dll.) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

B. Kelengkapan Data

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seluruh ruas jalan terekam dan terproses | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Seluruh jenis kerusakan tercatat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Semua segmen 50 meter memiliki nilai PCI | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Informasi dimensi kerusakan lengkap | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Kondisi bahu jalan tercatat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

C. Validasi Data

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tidak ada data duplikat | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Tidak ada data yang hilang | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Tidak ada nilai anomali (outlier) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Tidak ada inkonsistensi data | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Data dapat diintegrasikan dengan Sistem Masukan Data Jalan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

VIII. TINDAKAN PERBAIKAN

A. Temuan Masalah dan Solusi

| No. | Temuan | Kategori | Solusi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Selesai ☐ Belum Selesai |
| 2 |  |  |  | ☐ Selesai ☐ Belum Selesai |
| 3 |  |  |  | ☐ Selesai ☐ Belum Selesai |
| 4 |  |  |  | ☐ Selesai ☐ Belum Selesai |
| 5 |  |  |  | ☐ Selesai ☐ Belum Selesai |

B. Tindak Lanjut

| No. | Uraian | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perlu pengambilan data ulang | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Perlu perbaikan metode pengambilan data | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Perlu perbaikan model AI | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Perlu pelabelan manual tambahan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Perlu perbaikan aplikasi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |

IX. KESIMPULAN VERIFIKASI DAN VALIDASI INTERNAL

A. Ringkasan Hasil

| No. | Aspek | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perangkat dan Lingkungan | ☐ Baik ☐ Perlu Perbaikan |  |
| 2 | Prosedur Pengambilan Data | ☐ Baik ☐ Perlu Perbaikan |  |
| 3 | Kualitas Data Video | ☐ Baik ☐ Perlu Perbaikan |  |
| 4 | Pengolahan Data AI | ☐ Baik ☐ Perlu Perbaikan |  |
| 5 | Hasil dan Metrik Model AI | ☐ Baik ☐ Perlu Perbaikan |  |
| 6 | Output Data | ☐ Baik ☐ Perlu Perbaikan |  |

B. Hasil Verifikasi dan Validasi Internal

☐ DITERIMA - Seluruh aspek memenuhi standar yang ditetapkan

☐ DITERIMA DENGAN CATATAN - Terdapat aspek yang perlu diperbaiki namun tidak signifikan

☐ TIDAK DITERIMA - Terdapat aspek kritis yang tidak memenuhi standar

C. Catatan Tambahan

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI INTERNAL

Pada hari ini ........................ tanggal ........................... bulan ........................... tahun .................., telah dilakukan verifikasi dan validasi internal terhadap survei PCI berbasis AI pada kegiatan ............................................................

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi internal tersebut, maka disimpulkan bahwa hasil survei PCI berbasis AI DITERIMA / DITERIMA DENGAN CATATAN / TIDAK DITERIMA.

| Pihak | Tim QA/QC | Manajer Teknis | Pimpinan Proyek |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama |  |  |  |
| Jabatan |  |  |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |
| Tanggal |  |  |  |

.