CHECKLIST KONSISTENSI SURVEI PCI BERBASIS AI

I. INFORMASI UMUM

| Uraian | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama/Judul Kegiatan |  |
| Nomor Kontrak |  |
| Waktu Pelaksanaan |  |
| Nama Penyedia Jasa |  |
| Lokasi Ruas Jalan |  |
| Nomor Ruas |  |
| Panjang Ruas (km) |  |
| Periode Evaluasi Konsistensi |  |
| Nama Petugas Evaluasi |  |

II. KONSISTENSI AKUISISI DATA

A. Konsistensi Perangkat

| No. | Uraian | Ya | Tidak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smartphone yang digunakan konsisten dan sesuai spesifikasi minimal |  |  |  |
| 2 | Penyangga smartphone (mount holder) dipasang pada posisi yang sama |  |  |  |
| 3 | Posisi smartphone pada penyangga konsisten untuk setiap sesi perekaman |  |  |  |
| 4 | Sudut kamera konsisten (70% area jalan) untuk setiap sesi perekaman |  |  |  |
| 5 | Penggunaan pendingin smartphone konsisten untuk mencegah overheating |  |  |  |
| 6 | Kondisi kaca depan kendaraan tetap bersih dan bebas dari penghalang |  |  |  |

B. Konsistensi Metode Akuisisi

| No. | Uraian | Ya | Tidak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Versi aplikasi smartphone konsisten selama seluruh periode survei |  |  |  |
| 2 | Kecepatan kendaraan konsisten (maksimum 60 km/jam) |  |  |  |
| 3 | Posisi kendaraan konsisten (tetap pada lajur yang sama) |  |  |  |
| 4 | Pengambilan video selalu dimulai dari titik awal lajur dan diakhiri di titik akhir lajur |  |  |  |
| 5 | Pengambilan data hanya dilakukan pada kondisi cuaca cerah dengan permukaan jalan kering |  |  |  |
| 6 | Pengambilan data tidak dilakukan saat menghadap matahari |  |  |  |
| 7 | Durasi rekaman konsisten (maksimal 30-60 menit per sesi) |  |  |  |
| 8 | Proses unggah video ke cloud server dilakukan secara konsisten |  |  |  |

III. KONSISTENSI PENGOLAHAN DATA

A. Konsistensi Proses Pengolahan

| No. | Uraian | Ya | Tidak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model AI yang digunakan konsisten selama seluruh periode survei |  |  |  |
| 2 | Parameter pemrosesan model AI konsisten untuk semua data |  |  |  |
| 3 | Pengolahan data dilakukan tanpa intervensi manual dalam proses pemrosesan |  |  |  |
| 4 | Waktu pengolahan data konsisten (±10%) untuk panjang ruas yang sebanding |  |  |  |
| 5 | Pengolahan data dilakukan segera setelah video diunggah (maksimal 24 jam) |  |  |  |

B. Konsistensi Format Data Hasil

| No. | Uraian | Ya | Tidak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Format data output konsisten untuk semua hasil pengolahan |  |  |  |
| 2 | Interval pelaporan nilai PCI konsisten (setiap 50 meter) |  |  |  |
| 3 | Informasi koordinat (longitude/latitude) konsisten untuk semua deteksi kerusakan |  |  |  |
| 4 | Informasi dimensi kerusakan konsisten dalam satuan pengukuran |  |  |  |
| 5 | Metadata hasil pengolahan konsisten untuk semua data |  |  |  |

IV. KONSISTENSI KINERJA MODEL AI

A. Uji Konsistensi Berkala

| No. | Uraian | Ya | Tidak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uji konsistensi dilakukan setiap 14 hari pada ruas referensi |  |  |  |
| 2 | Panjang ruas referensi minimal 5 km |  |  |  |
| 3 | Ruas referensi direkam sebanyak 3 kali untuk menguji konsistensi |  |  |  |
| 4 | Hasil pengolahan dari 3 kali perekaman menunjukkan konsistensi tinggi (CV ≤ 5%) |  |  |  |
| 5 | Dokumentasi hasil uji konsistensi tersedia dan lengkap |  |  |  |

B. Evaluasi Stabilitas Deteksi

| No. | Uraian | Ya | Tidak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deteksi jenis kerusakan konsisten pada lokasi yang sama |  |  |  |
| 2 | Deteksi dimensi kerusakan konsisten pada lokasi yang sama (variasi ≤ 10%) |  |  |  |
| 3 | Nilai PCI konsisten pada segmen yang sama (variasi ≤ 5%) |  |  |  |
| 4 | Tidak ada perubahan signifikan pada deteksi kerusakan tanpa adanya perubahan kondisi jalan |  |  |  |
| 5 | Konsistensi deteksi terjaga pada berbagai kondisi pencahayaan (pagi/siang) |  |  |  |

V. VERIFIKASI KONSISTENSI HASIL

A. Verifikasi Internal (Penyedia Jasa)

| No. | Uraian | Ya | Tidak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dilakukan verifikasi konsistensi internal pada minimal 10% dari total data |  |  |  |
| 2 | Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari beberapa kali pengambilan data |  |  |  |
| 3 | Koefisien variasi hasil verifikasi internal ≤ 5% |  |  |  |
| 4 | Dilakukan dokumentasi lengkap hasil verifikasi konsistensi internal |  |  |  |
| 5 | Hasil verifikasi konsistensi internal memenuhi standar yang ditetapkan |  |  |  |

B. Verifikasi Eksternal (Pengguna Jasa)

| No. | Uraian | Ya | Tidak | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dilakukan verifikasi konsistensi oleh Pengguna Jasa pada minimal 5% dari total data |  |  |  |
| 2 | Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil AI dengan penilaian visual manual |  |  |  |
| 3 | Perbedaan nilai PCI hasil verifikasi ≤ 10 poin |  |  |  |
| 4 | Dilakukan dokumentasi lengkap hasil verifikasi konsistensi eksternal |  |  |  |
| 5 | Hasil verifikasi konsistensi eksternal memenuhi standar yang ditetapkan |  |  |  |

VI. ANALISIS KONSISTENSI DETEKSI KERUSAKAN

A. Analisis Konsistensi Per Jenis Kerusakan

| No. | Jenis Kerusakan | Konsistensi Deteksi (%) | Standar (≥90%) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkerasan Lentur |  |  |  |  |
| 1 | Retak Buaya (Crocodile Cracking) |  | ≥90% |  |
| 2 | Retak Tepi (Edge Cracking) |  | ≥90% |  |
| 3 | Retak Melintang (Transverse Cracking) |  | ≥90% |  |
| 4 | Retak lainnya (Other Cracking) |  | ≥90% |  |
| 5 | Lubang (Pothole) |  | ≥90% |  |
| 6 | Tambalan (Patching) |  | ≥90% |  |
| 7 | Alur (Rutting) |  | ≥90% |  |
| 8 | Keriting (Corrugations) |  | ≥90% |  |
| 9 | Sungkur/Amblas (Shoving/Depression) |  | ≥90% |  |
| 10 | Pelapukan/Pelepasan Butir (Weathering/Ravelling) |  | ≥90% |  |
| 11 | Kegemukan/Licin (Bleeding/Slippery Surface) |  | ≥90% |  |
| 12 | Penurunan Bahu (Drop off) |  | ≥90% |  |
| Perkerasan Kaku |  |  |  |  |
| 13 | Retak Sudut (Corner Break) |  | ≥90% |  |
| 14 | Pemisahan Panel (Divided Slab) |  | ≥90% |  |
| 15 | Penanggaan (Faulting) |  | ≥90% |  |
| 16 | Retak Linear (Linear Cracking) |  | ≥90% |  |
| 17 | Panel Pecah (Punched Out) |  | ≥90% |  |
| 18 | Retak Susut/Lainnya (Shrinkage/Other Cracking) |  | ≥90% |  |
| 19 | Pemompaan (Pumping) |  | ≥90% |  |
| 20 | Gompal Sudut (Spalling Corner) |  | ≥90% |  |
| 21 | Gompal Sambungan (Spalling Join) |  | ≥90% |  |
| 22 | Tambalan (Patching) |  | ≥90% |  |
| 23 | Kerusakan Bahan Penyumbat (Joint Seal) |  | ≥90% |  |
| 24 | Penurunan Lajur/Bahu (Drop Off) |  | ≥90% |  |

B. Analisis Konsistensi Dimensi Kerusakan

| No. | Dimensi | Konsistensi Pengukuran (%) | Standar (≥85%) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luas (m²) |  | ≥85% |  |
| 2 | Panjang (m) |  | ≥85% |  |
| 3 | Kedalaman (mm) |  | ≥85% |  |

C. Analisis Konsistensi Klasifikasi Kerusakan

| No. | Parameter | Konsistensi Klasifikasi (%) | Standar (≥90%) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klasifikasi tingkat keparahan rendah |  | ≥90% |  |
| 2 | Klasifikasi tingkat keparahan sedang |  | ≥90% |  |
| 3 | Klasifikasi tingkat keparahan tinggi |  | ≥90% |  |

VII. TINDAKAN KOREKSI UNTUK MENJAGA KONSISTENSI

A. Identifikasi Faktor Penyebab Inkonsistensi

| No. | Faktor Penyebab | Dampak | Solusi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

B. Implementasi Tindakan Koreksi

| No. | Tindakan Koreksi | Status Implementasi | Hasil | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

VIII. DOKUMENTASI UJI KONSISTENSI

A. Hasil Uji Konsistensi pada Ruas Referensi

| No. | Tanggal Uji | Lokasi Ruas | Panjang (km) | CV Deteksi (%) | CV Nilai PCI (%) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

B. Dokumentasi Visual

| No. | Uji Ke- | Tangkapan Layar/Foto | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | [Tambahkan gambar/foto] |  |
| 2 | 2 | [Tambahkan gambar/foto] |  |
| 3 | 3 | [Tambahkan gambar/foto] |  |

IX. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Hasil Uji Konsistensi

[Tuliskan kesimpulan dari hasil evaluasi konsistensi survei PCI berbasis AI]

B. Rekomendasi untuk Peningkatan Konsistensi

[Tuliskan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi pada survei PCI berbasis AI]

BERITA ACARA UJI KONSISTENSI

Pada hari ini ............... tanggal ............... bulan ............... tahun ............... telah dilakukan uji konsistensi terhadap survei PCI berbasis AI pada kegiatan ............... dengan hasil sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.

Berdasarkan hasil uji konsistensi tersebut, maka disimpulkan bahwa hasil survei PCI berbasis AI MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI standar konsistensi yang dipersyaratkan.

| Pihak | Penyedia Jasa | Pengguna Jasa | Direktorat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama |  |  |  |
| Jabatan |  |  |  |
| Tanda Tangan |  |  |  |
| Tanggal |  |  |  |