Nomor Dokumen: QA/QC-PCI-001
Tanggal: _________________
Lokasi Kalibrasi/Validasi: _________________
Nama Penilai: _________________

A. KALIBRASI PERALATAN

| No. | Item Pemeriksaan | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera digital/video telah dikalibrasi | □ Ya □ Tidak |  |
| 2 | Resolusi kamera minimum 1280x1920 pixel (full HD) | □ Ya □ Tidak |  |
| 3 | Frame rate kamera minimum 24 fps | □ Ya □ Tidak |  |
| 4 | Kamera memiliki komponen stabilisasi gambar | □ Ya □ Tidak |  |
| 5 | GPS pada kamera memiliki ketelitian ±5 meter pada 90% waktu | □ Ya □ Tidak |  |
| 6 | Lensa kamera bersih dari debu, air, dan kotoran lain | □ Ya □ Tidak |  |
| 7 | Kapasitas penyimpanan kamera mencukupi | □ Ya □ Tidak |  |
| 8 | Baterai kamera terisi penuh | □ Ya □ Tidak |  |
| 9 | Tripod/mounting perangkat dalam kondisi baik dan stabil | □ Ya □ Tidak |  |

B. PERSIAPAN SURVEI

| No. | Item Pemeriksaan | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rute survei telah ditetapkan dan dikonfirmasi | □ Ya □ Tidak |  |
| 2 | Peta jaringan jalan/informasi ruas yang akan disurvei tersedia | □ Ya □ Tidak |  |
| 3 | Data sekunder terkait dengan kondisi jalan telah ditelaah | □ Ya □ Tidak |  |
| 4 | Personil survei telah dilatih dalam identifikasi jenis kerusakan jalan | □ Ya □ Tidak |  |
| 5 | Semua peralatan keselamatan tersedia (rompi, helm, dsb) | □ Ya □ Tidak |  |
| 6 | Formulir survei tersedia dan sesuai format | □ Ya □ Tidak |  |
| 7 | Rencana manajemen lalu lintas telah disusun | □ Ya □ Tidak |  |
| 8 | Kendaraan survei dalam kondisi baik dan telah diperiksa | □ Ya □ Tidak |  |
| 9 | Kaca kendaraan dalam keadaan bersih dan bebas jamur | □ Ya □ Tidak |  |
| 10 | Dashboard kendaraan berwarna gelap/ditutupi kain gelap | □ Ya □ Tidak |  |

C. VALIDASI UJI COBA SURVEI

| No. | Item Pemeriksaan | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uji coba dilakukan pada segmen jalan minimal 5 km | □ Ya □ Tidak |  |
| 2 | Cuaca cerah dan permukaan jalan kering | □ Ya □ Tidak |  |
| 3 | Arah pengambilan tidak berlawanan dengan matahari | □ Ya □ Tidak |  |
| 4 | Interval pengambilan gambar maksimum 10 meter | □ Ya □ Tidak |  |
| 5 | Semua gambar memiliki koordinat GPS | □ Ya □ Tidak |  |
| 6 | Jenis kerusakan dapat teridentifikasi dari gambar | □ Ya □ Tidak |  |
| 7 | Dimensi kerusakan dapat diukur dengan ketelitian 0.1m | □ Ya □ Tidak |  |
| 8 | Komposisi gambar menampilkan 70% permukaan jalan | □ Ya □ Tidak |  |
| 9 | Keseluruhan dokumentasi dapat menampilkan kerusakan dengan jelas | □ Ya □ Tidak |  |
| 10 | Proses identifikasi, pencatatan, dan analisis konsisten | □ Ya □ Tidak |  |

D. VALIDASI KONSISTENSI PENILAI

| No. | Item Pemeriksaan | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimal 2 orang penilai mengevaluasi segmen yang sama | □ Ya □ Tidak |  |
| 2 | Perbedaan hasil penilaian antar penilai <15% | □ Ya □ Tidak |  |
| 3 | Kategori kerusakan teridentifikasi secara konsisten | □ Ya □ Tidak |  |
| 4 | Tingkat keparahan kerusakan dinilai secara konsisten | □ Ya □ Tidak |  |
| 5 | Pengukuran dimensi kerusakan konsisten antar penilai | □ Ya □ Tidak |  |

E. PENILAIAN JENIS KERUSAKAN

| No. | Jenis Kerusakan | Teridentifikasi | Ketelitian Pengukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retak Buaya (Crocodile Cracking) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 2 | Retak Tepi (Edge Cracking) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 3 | Retak Melintang (Transverse Cracking) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 4 | Retak lainnya (Other Cracking) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 5 | Lubang (Pothole) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 6 | Tambalan (Patching) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 7 | Alur (Rutting) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 8 | Keriting (Corrugations) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 9 | Sungkur/Amblas (Shoving/Depression) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 10 | Pelapukan/Pelepasan Butir (Weathering/Ravelling) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 11 | Kegemukan/Licin (Bleeding/Slippery Surface) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |
| 12 | Penurunan Bahu (Drop off) | □ Ya □ Tidak | □ Baik □ Sedang □ Kurang |  |

F. FORMAT PELAPORAN DATA

| No. | Item Pemeriksaan | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Format data sesuai dengan ketentuan Ditjen Bina Marga | □ Ya □ Tidak |  |
| 2 | Data terstruktur dengan baik dan mudah diakses | □ Ya □ Tidak |  |
| 3 | Nilai PCI dihitung dengan benar pada setiap segmen | □ Ya □ Tidak |  |
| 4 | Semua metadata (tanggal, waktu, koordinat) tersedia | □ Ya □ Tidak |  |
| 5 | Data memiliki sistem backup yang memadai | □ Ya □ Tidak |  |

G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil Validasi: □ Diterima tanpa catatan □ Diterima dengan catatan □ Perlu perbaikan □ Ditolak

Catatan dan Rekomendasi:

Petugas Validasi:

Nama: _________________
Jabatan: _________________
Tanda tangan: _________________
Tanggal: _________________

Disetujui oleh:

Nama: _________________
Jabatan: _________________
Tanda tangan: _________________
Tanggal: _________________